上海海事大学专业学位硕士学位论文开题报告

**论文题目（拟）**：OFDM 通感一体化系统中实时视频传输与微动感知关键技术研究

**姓名**：叶嘉锐　**学号**：[待填]　**专业/领域**：[待填]　**指导教师**：[待填]　**实践导师**：[待填]　**入学日期**：[待填]

**培养类型**：全日制　**学位论文类别**：工程硕士·应用研究类

**报告日期**：2026 年 10 月　**报告地点**：[待填]

注：个人信息、成绩单、模板表格以学院下发版本为准。

一、课程学习、技术标准学习及校内实践（实验）情况、参加科研和学术活动情况

[本节由申请人按实际填写，建议包含：]

- 课程学习：[培养方案课程成绩单要点，建议突出与课题直接相关的课程，如：无线通信原理、信息论与编码、数字信号处理、嵌入式系统等]。

- 技术标准学习：系统学习了 3GPP 关于通感一体化（ISAC）信道建模与可行性的研究动态、ITU-R M.2160-0《2030 年及以后 IMT 发展的框架和总体目标》中 ISAC 作为六大场景之一的定义[1]，以及 H.264/AVC（ITU-T H.264）[2]、MPEG 传输流（ISO/IEC 13818-1）[3] 等视频传输相关标准。

- 校内实践（实验）：在实验室完成 OpenISAC 开源 OFDM 通感一体化平台（东南大学紫金山实验室发布，BSD-2 协议）的部署与二次开发，搭建了 USRP N320（基站）+ USRP B210（用户设备）的无线收发链路，实现了实时 H.264 视频业务与雷达感知业务在同一 OFDM 波形上的并发运行。

二次开发的核心工作是在原平台之上自主设计并实现了外层前向纠错（Reed-Solomon 外码）模块：原平台上行链路仅有 LDPC(1008,504) 内码，不含外码；本课题自行实现了 GF(2⁸) 域上的系统式 RS(255, K) 编解码器（含伴随式计算、Berlekamp-Massey、Chien 搜索与 Forney 算法），并将其级联至原 LDPC 编码链路，使平台具备"RS 外码 + LDPC 内码"的级联纠错能力。围绕该模块完成了外码冗余度扫描、容器脆弱性评估及多级缓冲队列优化等前期实验（详见第六节）。

- 科研与学术活动：[按实际填写，如：组会汇报、学术讲座、企业实践等]。

二、论文选题背景、目的和意义

2.1 选题背景

第六代（6G）移动通信将通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）列为六大关键使用场景之一[1]：通信与雷达感知共享同一硬件平台、频谱资源与信号波形，使基站与终端在传输数据的同时具备对环境的感知能力[1][7]。随着 5G-A/6G 向更高频段演进，通信与雷达在天线阵列、宽带 OFDM 波形与数字信号处理上的趋同日益显著，ISAC 被普遍认为是 6G 空口的原生能力[2][8]。

在 ISAC 链路可承载的各类业务中，实时视频是最苛刻的一类：它要求持续的高吞吐、有界且不累积的端到端延迟，以及对物理层纠错后残留误码的容忍能力。残留误码对文件传输无害（可重传），但对 H.264 等帧间预测编码具有结构性破坏——单个误码宏块会沿预测链传播直至下一个 I 帧，造成长达一个图像组（GOP）的花屏[2]。因此，ISAC 视频业务把物理层编码链的误差统计特性与容器格式、解码器、缓冲队列等应用层选型紧密耦合在一起，构成一个典型的跨层设计问题[19][21]。

与此同时，ISAC 的"感"侧能力——特别是对人体的非接触微动感知（呼吸 0.1–0.5 Hz、心跳 0.8–2.0 Hz 引起的毫米级体动）——是当前学术界与产业界共同关注的热点[3][4][25]。若能在承载视频业务的同一波形上实现微动感知，即可在一条链路上同时验证"通"与"感"双功能，为老人看护、应急搜救等应用提供低成本方案。

需要指出的是，本课题的"通感一体化"并非把通信与感知两个独立任务简单叠加在同一硬件上，而是要求二者在同一 OFDM 波形的帧结构层面协同：视频业务的分组成帧决定了感知慢时间序列的采样格点，而感知所需的相参积累时长又反过来约束业务参数的切换时机。这一层耦合关系详见 4.3 节。

2.2 研究目的

本课题依托开源 OpenISAC 实时 OFDM-ISAC 平台，面向"一条波形同时承载实时视频与雷达感知"的系统形态，研究三个层次的问题：（1）在强 LDPC 内码条件下，实时视频传输链路的跨层优化设计——外码冗余量、容器与解码器选型、缓冲与队列参数应如何配置；（2）如何依据信道状态自适应地调整传输参数，使链路在吞吐与可靠性之间保持最优；（3）在承载通信业务的同时，能否以及如何从同一波形中提取人体微动信息，实现非接触生命体征感知。系统总体拓扑如图 1 所示。

图 1　OpenISAC 平台上实时视频传输与雷达感知的系统拓扑

2.3 研究意义

理论意义：现有 ISAC 实验研究多聚焦感知估计精度或链路级吞吐，缺少对"连续媒体业务"在真实 ISAC 链路上端到端行为的系统测量与建模。本课题提出的容器误码放大模型与"最轻量充分纠错"设计原则，为强编码链路上的实时媒体业务设计提供了可复用的分析框架。

工程与应用意义：本课题全部实验在开源平台上完成，方法与结论可直接指导低成本 ISAC 原型系统的工程部署；研究点 1 的成果已整理为英文期刊论文（已完成撰写）；研究点 3 面向智慧健康监测场景，符合专业学位"应用研究类"论文的定位。

三、国内外研究现状及发展动态分析

3.1 ISAC 平台与空口实验

OFDM 波形融合通信与雷达感知的处理框架由 Sturm 与 Wiesbeck 系统建立[4]。此后 ISAC 理论研究迅速展开：Liu 等系统综述了双功能无线网络的波形与系统设计[5]；Wei 等面向 5G-A/6G 综述了 ISAC 信号设计[6]；Kaushik 等从标准化视角梳理了 ITU-R 与 3GPP 的推进路径[7]；国内方面，徐金雷等从多维扩展角度系统梳理了 6G 通感一体化的演进脉络[8]，尉志青等探讨了高频段（太赫兹）通感一体化波形的设计挑战[9]。相比理论的繁荣，空口实时实验长期是短板。近年开源平台开始填补该空白：Brunner 等实现了双站 ISAC 的空口同步[10]；Zhou 等（东南大学）发布 OpenISAC——支持单/双站感知、YAML 运行时配置、USRP 硬件生态的开源实时 OFDM-ISAC 平台[11]；Rahman 等提出了感知移动网络（Perceptive Mobile Network）框架，把蜂窝网络作为感知传感器网络[12]。

现有不足：上述平台的评估对象是感知精度与链路吞吐，均未研究"连续媒体业务"（尤其是实时视频）在真实 ISAC 链路上的端到端表现——容器封装、解码器行为与缓冲设计仍是不被审视的工程默认值。

3.2 无线视频传输与跨层设计

无线视频的抗误码传输已有大量研究：Immich 等综述了弹性视频传输机制[13]；Xu 等研究了包级 FEC 与协作分集的联合设计[14]；Alaoui-Fdili 等提出面向无线视频传感网的 H.264 跨层方案[15]；Nishat 等综述了无线自适应码率流媒体[16]；Tran Thai 等提出 Tetrys 在线网络编码的冗余度自适应算法[17]。近年学习型联合信源信道编码（JSCC，如 DeepWiVe）尝试端到端替换传统栈，但要求更换编解码器，难以在既有 H.264 生态上部署[18]。

现有不足：这些工作大多假设物理层给定或抽象为包删除信道，优化空间局限于应用层；而 ISAC 原型平台的物理层恰恰是可配置的——外码强度、导频密度、循环前缀均可调整。"强编码物理层之上的视频业务还需要多少保护、保护应加在哪一层"这一问题，尚无基于实测的系统回答。

3.3 级联信道编码与残留误码处理

针对突发与残留错误，RS 外码 + 内码（卷积码/LDPC）的级联结构是经典方案[19]。传统设计按建模的最坏情况确定外码强度。本课题前期实验（已闭环）表明：在 QPSK/强 LDPC 的真实链路上，LDPC 残差错极稀疏——在累计约 5×10⁸ bit 的观测窗口内未观测到稳态纠错事件，据此可将残差等效误码率上界约束在 10⁻⁹ 量级，最轻量 RS(255,223) 外码在稳态下从未触发纠错，说明按最坏情况设计的外码存在显著冗余浪费。如何依据实测残差统计而非模型假设来配置外码，并进一步依据信道状态自适应切换码率，是级联编码在 ISAC 场景下的新问题。

3.4 ISAC 人体感知与生命体征监测

非接触生命体征检测是被大量复现的感知能力：基于 FMCW 毫米波雷达（如 Eder 与 Eldar 的稀疏多人体监测[20]、Pi-ViMo 的鲁棒监测[21]、谐波 MUSIC 频率估计[22]）与基于 Wi-Fi CSI 的方案均能提取呼吸与心跳信号；国内方面，屈乐乐等研究了多通道调频连续波雷达的生命信号提取方法[23]，金添等系统综述了超宽带雷达人体行为感知的进展[24]，陈小龙等阐述了微多普勒效应及微动特征提取方法[25]。在蜂窝/ISAC 框架下，Li 等提出"人体活动感知与通信一体化"（Integrated Human Activity Sensing and Communications）的框架性论述[26]，Rahman 等的感知移动网络框架亦把人体作为感知对象[12]。

现有不足与机会：现有生命体征感知多基于专用雷达硬件或商用 Wi-Fi 芯片；在承载实时业务的开源 OFDM-ISAC 平台上、利用通信解调链路已有的相位信息做微动提取的研究仍然很少。这既是本课题研究点 3 的切入点，其平台基础（相位测量、帧级相参处理）又已在研究点 1 中就绪。

四、主要研究内容、研究目标、拟解决的关键问题

4.1 研究目标（总）

以开源 OpenISAC 平台为试验载体，建立"强编码 OFDM-ISAC 链路上实时视频业务 + 人体微动感知"的跨层设计与实验方法体系：形成一套经实测验证的视频传输跨层优化方案、一种信道自适应的可靠传输机制，以及一种基于通信波形相参相位的非接触微动感知方法。

4.2 主要研究内容

研究内容 1：强编码 ISAC 链路上实时视频传输的跨层优化（已基本完成，收尾整理中）

- RS 外码模块的自主设计与实现：在原平台仅含 LDPC 内码的编码链路上，自主实现 GF(2⁸) 域系统式 RS(255, K) 编解码器（本原多项式 0x11D；伴随式计算 + Berlekamp-Massey + Chien 搜索 + Forney 算法），支持可变长 UDP 载荷（前置 2 字节长度前缀）并级联至 LDPC(1008,504) 内码，形成"RS 外码 + LDPC 内码"的级联纠错结构。码参数 K 以编译期常量方式配置，四档配置通过修改常量并重新编译依次获得。

- 外码冗余的 Pareto 分析：对上述四档配置（K=223/207/191/179，冗余 14.3%–42.5%）在真实空口链路上进行系统扫描。已验证：稳态下全部配置零纠错事件，唯一失败事件出现于接收机启动同步锁定瞬态，与 RS 纠错能力无关；RS(255,223)（16 字节纠错）为 Pareto 最优，较前期部署的 RS(255,191) 有效载荷吞吐提升约 8.4%。该结论揭示了一个可迁移的设计准则：在 LDPC 内码已足够强的级联链路中，外码只需"覆盖内码残差上界的最小充分能力"，而非按最坏情况取最强配置。

- 容器误码脆弱性建模与实测：建立 MPEG-TS 容器放大因子 γ 模型（仅头部暴露即预测 γ≈7×），在关闭外码的极限压力实验下实测四种传输栈的 γ（MPEG-TS+VLC ≈500×、MPEG-TS+ffplay ≈150×、裸流+ffplay ≈8×、裸流+GStreamer ≈4×），指导裸 H.264 Annex B + 容错解码器的架构选择。

- 缓冲队列与延迟累积消除：将四级队列深度从 32 削减至 4–8 并以非阻塞 `try_push` 替代阻塞写入，切断"解码器阻塞→缓冲堆积→反压→更深队列"的正反馈环路；实测端到端延迟稳定在 250 ms 量级（连续 5 分钟测量中前 74 秒 4 个采样点均值为 250.3 ms），且无随时间累积趋势，其中视频解码环节占主导。需说明的是，本测量采用秒表法（拍摄设备 30 fps，时间分辨率约 33 ms），因此报告精度以"约 250 ms / 无累积趋势"为准。

- 调制与波形参数边界：实测 16QAM 在 B210 上为计算瓶颈而非信道瓶颈（CPU 105%、2.38 ms/帧）；码率/GOP 扫描确定 1200 kbps/30 帧为综合最优；CP=64 实验给出室内多径下 CP=128（2.56 μs）的最小可行保护间隔；BER–速率扫描显示 3000 kbps 以下有效载荷零误码、视频速率下 2.5 倍余量。

图 2　容器误码放大因子 γ：模型预测与四种传输栈实测对比（RS 外码禁用压力测试）

研究内容 2（拟研究）：信道自适应的可靠传输机制

- 拟研究问题：研究点 1 证明固定 RS(255,223) 在实验室 SNR 下"过保护"。当信道条件随距离/遮挡/干扰变化时，如何在线选择码率参数？

- 拟采用方案：本部分需先完成一项使能性改造——将 RS 外码由当前"编译期常量 K + 单档生成多项式"改造为运行时可配置（运行期选择 K 并动态生成 g(x)），这是实现参数热切换的必要前提，本身即构成对平台的工程贡献。在此基础上：以解调链路已有的导频相位与信道估计输出构造实时 SNR / 残差错统计量；建立 SNR → 最优外码参数（223/207/191/179 四档）与调制阶数的映射模型；在平台运行时层实现参数热切换，以吞吐—可靠性联合指标评估。与 Tetrys 类冗余自适应算法思想相通，但适配 ISAC 物理层可配置性这一新自由度。

- 预期产出：自适应切换策略的实测对比（固定 vs 自适应的吞吐/可靠性曲线）。

研究内容 3（拟研究）：基于通信波形的非接触微动感知

- 拟研究问题：在承载视频业务的同时，能否从同一 OFDM 波形的解调相位中提取人体呼吸与心跳信号？

- 相位灵敏度预算（定量前提）：在 3.5 GHz 载波下波长 λ≈85.7 mm，胸壁往返位移 d 引起的相位变化为 Δφ = 4πd/λ。呼吸引起的胸壁位移约 4–8 mm，对应 Δφ ≈ 0.59–1.17 rad（34°–67°），量级充裕；心跳引起的胸壁位移约 0.2–0.5 mm，对应 Δφ ≈ 0.03–0.07 rad（1.7°–4°），这才是真正受限于系统相位噪声底的部分，也是目标 C 必须先标定的原因。

- 拟采用方案：利用接收链路已有的导频相位跟踪与 ZF 均衡输出，对静止人体所在距离门的相位做时序提取；加长相参处理时间（多普勒 FFT 点数 100→4096 级，对应约 9.4 s 观测窗、频率分辨率优于 0.11 Hz）并切换到相位域处理；采用"相位差分 / 高通-带通级联滤波 + 参考距离门相位共模消除"抑制载波相位漂移——需特别说明，单站自发自收模式下收发共用本振，相位噪声在往返回波上呈共模特性，可经共模相消显著抑制，这是选择单站模式的主要理由（而非依赖时钟源驯服——GPSDO 只能改善长期频漂，对 0.1–100 Hz 近载波相噪无效）。

- 呼吸谐波与心率的频段重叠问题：由于呼吸基频 f_r≈0.2–0.5 Hz 的二次、三次谐波（2f_r≈0.4–1.0 Hz、3f_r≈0.6–1.5 Hz）与心跳频带 0.8–2.0 Hz 存在重叠，单纯线性带通滤波无法分离。拟采用以下两种方法之一或组合：(a) 相位域逐分量剥离——先由长窗谱估计出呼吸基频及谐波幅度，重构呼吸相位分量并从观测相位中减去，再对残差做心跳频带谱估计；(b) 倒谱分析——利用呼吸谐波构成周期家族、在倒谱域呈现为等间隔峰簇的特性，识别并剔除呼吸谐波分量。方法选择依前期预实验的谱结构确定。

- 分层目标（递进设计）：目标 A——呼吸与心跳双参数提取与连续监测；目标 B——静止人体呼吸率可靠检测；目标 C——感知链路微动检测能力基线评估（相位噪声底、最小可检测体动幅度、所需 SNR）。三级目标各自均可支撑独立章节，按实验条件逐级推进。

- 预期产出：呼吸/心跳提取的实测结果与检测性能评估。

4.3 拟解决的关键问题

1. 残留误码统计与跨层保护的匹配问题：如何用实测残差错统计（而非最坏情况模型）确定跨层保护的最小充分配置，并给出可迁移的设计准则。

2. ISAC 双功能并发的资源协同问题：视频业务对吞吐/延迟的要求与感知对相参处理时长/导频密度的要求共享同一波形，参数调整存在耦合，需研究两功能的兼容域与协同设计方法。

3. 通信链路相位噪声背景下的微弱微动提取问题：商用 SDR 时钟相位噪声远高于专用雷达，需解决相位误差抑制、体动干扰分离与长时相参积累下的频率估计稳定性。

五、研究方法、技术路线、试验手段、关键技术

5.1 总体技术路线

本课题采用"开源平台 + 受控实验 + 模型指导"的研究路线：以 OpenISAC 平台为统一试验载体，三个研究内容共享同一硬件链路与实验基础设施，逐层递进——研究点 1 建立跨层基线与方法论，研究点 2 在其上引入信道自适应维度，研究点 3 在同一波形上开发感知维度。[技术路线总图见图 3]

图 3　技术路线总图：统一平台支撑三个研究内容的递进关系

5.2 试验手段

- 硬件平台：USRP N320（BS，SFP+ 10GigE）+ USRP B210（UE，USB 3.0）+ 对数周期天线；室内视距链路（约 5 m）。载波中心频率 3.1 GHz。

- 波形与协议：OFDM 1024-FFT / CP 128 / 100 符号 / 50 MHz 采样率（帧长 2.304 ms，≈434 帧/s）；RS(255,K) 外码（自主实现）级联 LDPC(1008,504) 内码（内码基于 AFF3CT 库实现[27]）；QPSK/16QAM；视频业务 640×480@20fps H.264（裸 Annex B，GStreamer 管道）。

- 测量方法：固定模式载荷速率扫描（字节级 BER）、秒表法端到端延迟（≈33 ms 分辨率）、fail_rate 稳态统计、语义保持扰动鲁棒性测试；微动感知采用相位时序提取 + 长窗谱估计，以呼吸/心跳参考频段能量与谐波结构为判据。

- 自干扰与链路预算：单站自发自收模式下，发射端约 30 dB 增益的直耦泄漏与人体胸壁回波可能相差数十 dB，且 50 MHz 带宽下（距离分辨率约 3 m）二者常落入同一距离门而无法分离。实验中将通过收发天线空间隔离、接收链路可调衰减器（实验室已配备）控制进入 ADC 的泄漏功率，并在实验前实测接收链路可用的有效动态范围；该项作为目标 C 标定内容之一。

- 数据处理：Python/numpy 离线分析；全部实验脚本与配置纳入版本管理，保证可复现。

5.3 关键技术

1. RS 外码参数的可重构化：将当前以编译期常量固定的 K 与生成多项式改造为运行时可配置（运行期选择 K、动态生成 g(x)），为码率自适应提供使能条件（研究点 2 关键）。

2. 跨层参数联动控制：运行时层（YAML 热配置 + 控制通道）实现外码参数/调制阶数的在线切换，切换过程的帧同步保持（研究点 2 关键）。

3. 导频相位的高精度复用：在通信解调链路不改动硬件的前提下，把导频相位跟踪输出改造为微动测量的相参相位源（研究点 3 关键）。

4. 长时相参积累与相位噪声抑制：延长相参处理窗后载波相位漂移成为主要误差源，拟采用相位差分/高通-带通级联滤波与参考距离门相位共模消除（研究点 3 关键）。

六、年度研究计划、预期成果及现有研究工作基础

6.1 现有研究工作基础

- 平台与链路：已完成 OpenISAC 平台部署、N320+B210 空口链路联调、视频业务与感知业务并发运行，实验基础设施全部就绪。

- 研究点 1 实验数据（已闭环）：RS 四配置 Pareto 扫描（各配置稳态运行期间均无纠错事件，累计观测达 10⁵ 量级码字）、容器放大因子四方案实测、队列优化前后 5 分钟延迟轨迹、调制/码率/GOP/CP 对比实验、BER–速率曲线——以上数据已整理为 5 图 7 表（代表性结果见图 4）。

图 4　前期完成的端到端时延实测：(a) 五分钟秒表轨迹（5 分钟内无累积趋势）；(b) 时延分解（视频解码环节占主导）

- 论文成果：基于研究点 1 的英文期刊论文已完成撰写（《Least-Sufficient Protection: A Cross-Layer Experimental Study of Real-Time Video Transmission over an Open OFDM-ISAC Platform》，拟投 IEEE 系列期刊）。

6.2 年度研究计划

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2026.10–2026.12 | 研究点 1 收尾：补充 γ 实验的量化 BER 工作点记录；复核实验数据样本量与关键数值；完成小论文投稿；完成微动感知相位谱可行性摸底（研究点 3 预实验） |
| 2027.01–2027.06 | 研究点 2：RS 外码可重构化改造（使能性工作）、SNR/残差统计量构造、自适应切换映射模型、平台运行时实现与实测对比；中期检查 |
| 2027.07–2027.12 | 研究点 3：微动检测能力基线（目标 C）→ 呼吸率检测（目标 B）→ 争取双参数提取（目标 A）；数据整理 |
| 2028.01–2028.03 | 三研究点结果整合，学位论文撰写与修改，预答辩 |
| 2028.04–2028.06 | 学位论文送审与答辩 |

（具体节点以学院培养日程与导师意见为准。）

6.3 预期成果

1. 硕士学位论文一部；

2. 英文期刊/会议论文 1–2 篇（研究点 1 论文已完成撰写；研究点 2 或 3 视结果产出第二篇）；

3. 一套可复现的开源 ISAC 跨层实验方法与测量数据集（实验脚本、配置与分析工具）；

4. 量化技术指标（拟达成）：

- 研究点 1：端到端延迟 ≤ 300 ms 且 10 分钟内无累积趋势；视频速率下有效载荷误码率 ≤ 10⁻⁶；较前期部署配置的有效吞吐提升 ≥ 8%；

- 研究点 2：外码档位切换失步率 ≤ 10⁻³（切换次数基准）；相对固定配置，在信道衰减场景下画面完好率提升 ≥ 15%；

- 研究点 3：呼吸率估计误差 ≤ 2 次/分（RMSE）；心率估计误差 ≤ 5 次/分（RMSE）；给出系统相位噪声底与最小可检测胸壁位移的实测标定值。

（上述指标为拟达成目标，最终以实验条件与实际结果为准。）

七、校内外实习实践条件及时间安排

- 校内条件：实验室已具备上述全套 SDR 硬件、天线与射频附件，OpenISAC 平台运行稳定；可满足研究点 1–3 全部空口实验需求。

- 校外实践：[按培养方案与实践导师安排填写，建议与研究点 2 的工程部署场景或研究点 3 的健康监测应用场景结合，形成企业实践与课题研究的闭环]。

- 时间安排：校内实验贯穿全程（见 6.2）；企业/校外实践集中于 [第二学年，具体按学院要求]，实践内容拟与学位论文研究点衔接。

八、论文工作过程中可能遇到的困难、问题及对策

1. 研究点 3 的微弱信号检测风险：商用 SDR 相位噪声较高，心跳信号（毫米级体动）提取存在不确定性。对策：研究内容按递进目标设计（能力基线评估 → 呼吸率检测 → 双参数提取），三级结果均足以支撑独立章节；开题前已完成/进行中相位谱摸底实验，以预实验结果锚定可行层级；必要时引入研究点 2 的自适应机制提升感知窗口 SNR，或利用基站双通道升级改善相参增益。

2. 自适应切换的稳定性风险：参数在线切换可能引起帧同步丢失。对策：切换点限制在帧边界与 GOP 边界，保留回退参数档；以受控扰动实验先验证切换可靠性再上真实信道。

3. 双功能并发下的资源冲突：感知加长相参窗可能挤占视频业务的实时性。对策：量化"感知处理窗长度—视频延迟/吞吐"的兼容域，优先在视频 GOP 间隙调度感知任务；该兼容域分析本身即预期成果之一。

4. 实验环境的不确定性：室内多径与人流干扰影响可复现性。对策：固定实验时段与场景基线，所有测量附带环境记录（距离、天线姿态、CP/速率配置）；关键结论均以多轮重复实验支撑（研究点 1 已按此执行）。

九、参考文献

说明：全部条目按正文首次引用顺序编号（顺序编码制）。外文文献的期刊、卷期、页码均经 Crossref 官方记录核验（含 DOI）；arXiv 预印本凡有正式发表版本者改引正式版。

[1] ITU-R. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond: Recommendation ITU-R M.2160-0[R]. Geneva: International Telecommunication Union, 2023.

[2] WIEGAND T, SULLIVAN G J, BJØNTEGAARD G, LUTHRA A. Overview of the H.264/AVC video coding standard[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2003, 13(7): 560-576. DOI: 10.1109/TCSVT.2003.815165.

[3] ISO/IEC. Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems: ISO/IEC 13818-1[S]. Geneva: ISO/IEC, 2019.

[4] STURM C, WIESBECK W. Waveform design and signal processing aspects for fusion of wireless communications and radar sensing[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(7): 1236-1259. DOI: 10.1109/JPROC.2011.2131110.

[5] LIU F, CUI Y, MASOUROS C, et al. Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728-1767. DOI: 10.1109/JSAC.2022.3156632.

[6] WEI Z, QU H, WANG Y, et al. Integrated sensing and communication signals toward 5G-A and 6G: A survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(13): 11068-11092. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3235618.

[7] KAUSHIK A, SINGH R, DAYARATHNA S, et al. Toward integrated sensing and communications for 6G: Key enabling technologies, standardization, and challenges[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2024, 8(2): 52-59. DOI: 10.1109/MCOMSTD.0007.2300043.

[8] 徐金雷, 赵俊湦, 卢华兵, 蒋旭, 赵楠. 面向6G的多维扩展通感一体化研究综述[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1672-1683.

[9] 尉志青, 冯志勇, 李怡恒, 等. 太赫兹通信感知一体化波形：现状与展望[J]. 通信学报, 2022, 43(1): 3-10.

[10] BRUNNER D, GIROTO DE OLIVEIRA L, MUTH C, et al. Bistatic OFDM-based ISAC with over-the-air synchronization: System concept and performance analysis[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2025, 73(5): 3016-3029. DOI: 10.1109/TMTT.2024.3487295.

[11] ZHOU Z, ZHANG C, XU X, ZENG Y. OpenISAC: An open-source real-time experimentation platform for OFDM-ISAC with over-the-air synchronization[J]. arXiv preprint, 2026, arXiv:2601.03535.

[12] RAHMAN M L, ZHANG J A, HUANG X, GUO Y J, HEATH R W. Framework for a perceptive mobile network using joint communication and radar sensing[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(3): 1926-1941. DOI: 10.1109/TAES.2019.2939611.

[13] IMMICH R, CERQUEIRA E, CURADO M. Mechanisms for resilient video transmission[J]. arXiv preprint, 2018, arXiv:1808.06722.

[14] XU X, ALAY O, ERKIP E, WANG Y, PANWAR S. Two-way wireless video communication using randomized cooperation, network coding and packet level FEC[J]. arXiv preprint, 2012, arXiv:1205.3252.

[15] ALAOUI-FDILI O, CORLAY P, FAKHRI Y, COUDOUX F-X, ABOUTAJDINE D. A cross-layer approach for video delivery over wireless video sensor networks[J]. Multimedia Tools and Applications, 2016, 75(18): 11245-11267.

[16] NISHAT K, GNAWALI O, ABDELHADI A. Adaptive bitrate video streaming for wireless nodes: A survey[J]. arXiv preprint, 2020, arXiv:2008.00087.

[17] TRAN THAI T, LACAN J, LOCHIN E. Joint on-the-fly network coding/video quality adaptation for real-time delivery[J]. arXiv preprint, 2013, arXiv:1304.5068.

[18] TUNG T-Y, GÜNDÜZ D. DeepWiVe: Deep-learning-aided wireless video transmission[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(9): 2570-2583. DOI: 10.1109/JSAC.2022.3191354.

[19] LIN S, COSTELLO D J. Error control coding[M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

[20] EDER Y, ELDAR Y C. Sparsity-based multi-person non-contact vital signs monitoring via FMCW radar[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023, 27(6): 2806-2817. DOI: 10.1109/JBHI.2023.3255740.

[21] ZHANG B, JIANG B, ZHENG R, ZHANG X, LI J, XU Q. Pi-ViMo: Physiology-inspired robust vital sign monitoring using mmWave radars[J]. ACM Transactions on Internet of Things, 2023, 4(2): 1-27. DOI: 10.1145/3589347.

[22] HSIEH C-H, TSAI T-L, TSENG P-H. Harmonic MUSIC method for mmWave radar-based vital sign estimation[J]. arXiv preprint, 2024, arXiv:2408.01951.

[23] 屈乐乐, 刘淑杰, 杨天虹, 孙延鹏. 基于多通道的调频连续波雷达生命信号提取[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(4): 1318-1326.

[24] 金添, 何元, 李新羽, 宋永坤, 杨阳. 超宽带雷达人体行为感知研究进展[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(4): 1147-1155.

[25] 陈小龙, 关键, 何友. 微多普勒理论在海面目标检测中的应用及展望[J]. 雷达学报, 2013, 2(1): 123-134.

[26] LI X, CUI Y, ZHANG J A, LIU F, ZHANG D, HANZO L. Integrated human activity sensing and communications[J]. IEEE Communications Magazine, 2023, 61(5): 90-96. DOI: 10.1109/MCOM.002.2200391.

[27] CASSAGNE A, HARTMANN O, LÉONARDON M, et al. AFF3CT: A fast forward error correction toolbox![J]. SoftwareX, 2019, 10: 100345. DOI: 10.1016/j.softx.2019.100345.

**统计**：参考文献 27 篇，其中中文 5 篇、外文 22 篇，外文占比 81.5%，满足外文不少于五分之二的要求。

**引用规范**：采用顺序编码制，正文以上标方括号标注；所有外文文献的期刊卷期页码经 Crossref 核验。